Сетевое и системное

администрирование

Подготовка к Демонстрационному экзамену КОД 09.02.06-1-2026

ПРАКТИКУМ

Команда управления компетенции «Сетевое и системное администрирование»

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ КОД 09.02.06-1-2026

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий и специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в качестве учебно-методического пособия для преподавателей при подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Саратов Профобразование 2026

УДК 004.7(075.8) ББК 32.81я73 С33

Рецензенты: Евсютин О.О. — канд. техн. наук, доц., руководитель департамента кибербезопасности МИЭМ НИУ ВШЭ; Щербаков С.М. — д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой информационных систем и прикладной информатики РГЭУ (РИНХ)

С33 Сетевое и системное администрирование. Подготовка к Демон- страционному экзамену КОД 09.02.06-1-2026 : практикум / Д.И. Носенко, А.П. Золотарёв, А.Г. Уймин [и др.] ; Базальт СПО. — Саратов : Профобразова- ние, 2026. — 216 с.

ISBN 978-5-4488-2908-6

Практикум предназначен для преподавателей и студентов, осваивающих обра- зовательные программы среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий и специальностей «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи» в целях повышения уровня знаний и умений в области профессиональной деятель- ности по специальности «Сетевое и системное администрирование» с применением ИТ-инфраструктуры на базе отечественных ИТ-технологий.

Книга является дополненным и переработанным переизданием книги «Подго- товка к Демонстрационному экзамену по 09.02.06 2026 “Сетевое и системное админи- стрирование”», вышедшей в 2025 г. Материалы, составляющие данную книгу, распро- страняются на условиях лицензии GNU FDL.

ISBN 978-5-4488-2908-6 © ООО «Базальт СПО», 2026

© Оформление. ООО «Профобразование», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................... 5

БЛАГОДАРНОСТИ ............................................................................................. 8

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................ 9

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР .... 12 Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры ............................................. 12 Базовая настройка устройств ..................................................................... 17 Создание локальных учетных записей .......................................................... 39 Настройка коммутации, если HQ-SW — виртуальная машина ................. 44 Настройка коммутации, если HQ-SW не является виртуальной машиной ............................................................. 46 Настройка безопасного удаленного доступа ............................................... 48 Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии GRE ............................................................... 51 Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии IP in IP ........................................................... 53 Настройка динамической маршрутизации ................................................. 56 Настройка динамической трансляции адресов ........................................... 62 Настройка протокола динамической конфигурации хостов....................... 65 Настройка инфраструктуры разрешения доменных имен ......................... 69 Настройка часового пояса ............................................................................ 75 Модуль 2. Организация сетевого администрирования ................................. 77 Настройка контроллера домена Samba DC ................................................. 81 Настройка файлового хранилища ................................................................ 94 Настройка сервера сетевой файловой системы ......................................... 97 Настройка служб сетевого времени .......................................................... 100 Настройка ansible ....................................................................................... 103 Настройка веб-приложения с использованием средств контейнеризации .......................................................................... 105 Настройка веб-приложения на сервере ...................................................... 109 Настройка трансляции портов ................................................................. 113 Настройка обратного прокси-сервера ...................................................... 115 Настройка web-based аутентификации .................................................... 118 Установка Яндекс Браузера ........................................................................ 121 Модуль 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры ..................... 124 Импорт пользователей в домен ................................................................. 128 Настройка сертификатов ГОСТ ............................................................... 130 Настройка ipsec на EcoRouter ..................................................................... 135 Настройка межсетевого экрана на EcoRouter ........................................... 137 Настройка принт-сервера ......................................................................... 139 Логирование, ротация логов ....................................................................... 141

-3-

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мониторинг с помощью визуализатора grafana и сборщика Prometheus ............................................................................... 145 Инвентаризация с помощью ansible плейбука ........................................... 147 Защита ssh от атак методом перебора пароля ....................................... 149 Резервное копирование ............................................................................... 151

НАЧАЛО РАБОТЫ С КИБЕР ИНФРАСТРУКТУРОЙ................................ 156 Установка системы ........................................................................................ 156 О Кибер Инфраструктуре .......................................................................... 156 Требования к системе ................................................................................. 157 Системные требования .............................................................................. 157 Как получить дистрибутив ........................................................................ 157 Свойства стенда ........................................................................................ 158 Установка системы .................................................................................... 158 Настройка системы ........................................................................................ 162 Начало настройки ...................................................................................... 162 Настройка сети .......................................................................................... 162 Настройка вычислительного кластера ..................................................... 164 Подключение сервера .................................................................................. 166 Настройка сети ВМ.................................................................................... 166 Домен. Проект. Пользователи ....................................................................... 167 Создание домена и проекта ........................................................................ 167 Загрузка образов ......................................................................................... 169 Вход в портал самообслуживания .............................................................. 171 Портал самообслуживания ........................................................................ 172 Создание виртуальной машины ................................................................. 173

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................ 178 Приложение 1 ................................................................................................. 178

Инструкция по застройке стенда для Демонстрационного экзамена (ДЭ) КОД 09.02.06-1-2026 «Сетевое и системное администрирование» .................................................................................. 178 Приложение 2 ................................................................................................. 182 Установка EcoRouter в GNS3 ...................................................................... 182 Установка EcoRouter в «Альт Виртуализация» (редакция PVE) ............... 186 Базовая настройка EcoRouter ..................................................................... 189 Приложение 3 ................................................................................................. 196 Знакомство с Ideco NGFW .......................................................................... 196 Установка Ideco NGFW в VirtualBox ........................................................... 199 Установка Ideco NGFW в «Альт Виртуализация» (редакция PVE) ............ 204 Базовая настройка Ideco NGFW ................................................................. 210

-4-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Технологическая независимость в области ИТ критически важна в сов- ременном мире. Это стало очевидным после введения секторальных санкций в 2014 году, а затем после ухода с российского рынка зарубежных ИТ-фирм после 2022 года.

Сегодня отечественное ПО внедряют не только государственные струк- туры, но и предприятия различных отраслей — как крупные корпорации, так и малый бизнес.

При этом и российские разработчики, получая мощную государственную поддержку и обратную связь от реальных пользователей, постоянно совершен- ствуют свои программные продукты.

В этих условиях актуальным становится вопрос подготовки кадров, умею- щих работать c современным отечественным софтом и оборудованием.

Сегодняшние выпускники завтра придут на производство: в госсектор, бизнес, образование и здравоохранение, поэтому крайне важно готовить студентов к реальным практическим задачам. ИТ-сфера меняется быстро: появляются новые технологии, а требования рынка растут. Для построения реальной технологической независимости страны необходимо постоянно по- вышать уровень технического образования, совершенствовать учебные про- граммы, чтобы знания, полученные студентами, соответствовали актуальным потребностям рынка.

Ключевую роль в этом процессе играет совместная работа образователь- ных организаций и ИТ-компаний. Разработчики знают состояние ИТ-рынка, обладают экспертизой, могут сформировать актуальные требования к навыкам и знаниям сотрудников. Они готовы активно участвовать в разработке обра- зовательных программ, учебных пособий, в то время как преподаватели могут методически грамотно и понятно реализовывать учебный процесс.

Важное преимущество дает и использование в обучении свободного про- граммного обеспечения. Оно дает студентам доступ к исходному коду, позво- ляя не просто пользоваться программами, но и разбираться в их устройстве, изучать код и вносить в него изменения. В будущем такие студенты смогут не только администрировать системы, но и разрабатывать собственные про- граммные продукты, тем самым укрепляя технологическую независимость страны.

Смирнов А.В., председатель совета директоров, ООО «Базальт СПО»

-5-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Практикум предназначен для подготовки студентов, осваивающих ос- новные профессиональные образовательные программы среднего професси- онального образования (далее — СПО) укрупненных групп профессий и спе- циальностей «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность» и «Электроника, радиотехника и системы связи» в целях содей- ствия формированию профессиональных компетенций, необходимых в тру- довой деятельности сетевого и системного администратора. В системе СПО основным инструментом объективной оценки уровня подготовки студентов является Демонстрационный экзамен (ДЭ), который проводится независи- мыми экспертами по итогам обучения либо при промежуточной аттестации. Данный практикум включает рекомендации по выполнению заданий Демон- страционного экзамена (ДЭ), организуемого в рамках государственной итого- вой аттестации по завершении освоения образовательной программы СПО по специальности «Сетевое и системное администрирование».

Содержание практикума соответствует:

• требованиям Федерального государственного образовательного стандар- та среднего профессионального образования (Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 09.02.06 «Сетевое и сис- темное администрирование», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 No 1548 (ред. от 17.12.2020);

• требованиям Федерального государственного образовательного стан- дарта (ФГОС) по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администри- рование», утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 10.07.2023 No 519);

• профессиональным квалификационным требованиям, описанным в профстандарте 06.026 «Системный администратор информационно-комму- никационных систем», утвержденном приказом Министерства труда и соци- альной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 No 680н.

Издание также поддержано специалистами ФГБОУ ДПО «Институт разви- тия профессионального образования».

Практикум составлен с учетом следующих нормативных документов, ре- гламентирующих процедуру проведения Демонстрационного экзамена (ДЭ):

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 No 800 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте- стации по образовательным программам среднего профессионального образо- вания» (в ред. приказов Минпросвещения РФ от 05.05.2022 No 311, от 19.01.2023 No 37, от 24.04.2024 No 272, от 22.11.2024 No 812);

• приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 25.04.2024 No 01-09-139/2024 «Об утвержде- нии Методических указаний по разработке оценочных материалов для прове- дения демонстрационного экзамена»;

• приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 22.06.2023 No П-291 «О введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного экзамена».

-6-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Авторский коллектив:

ФИО Должность, место работы

Дегтярев Сергей Сергеевич

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет, старший преподаватель кафедры ИСиПИ, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», разработчик КОД 09.02.06-5-2025 Специалист по администрированию сети

Ефименко Татьяна Ивановна

г. Санкт-Петербург, Колледж туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга, преподаватель, председатель ПЦК цифровых технологий, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», разработчик КОД 09.02.06-2-2025 Системный администратор (Эксплуатация облачных сервисов) и КОД 09.02.06- 3-2025 Системный администратор (Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры)

Золотарёв Андрей Петрович

г. Кировск, Ленинградская обл., Кировский политехнический техникум, преподаватель, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Морозов Илья Михайлович

г. Москва, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, мастер производственного обучения, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», эксперт НОВОТЕХ, менеджер компетенции «Облачные технологии»

Носенко Дмитрий Игоревич

г. Боровичи, Новгородская обл., Боровичский педагогический колледж, преподаватель, ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», тренер чемпиона России 2024 года по сетевому и системному администрированию

Уймин Антон Григорьевич

г. Москва, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, заведующий лабораторией, эксперт НОВОТЕХ, менеджер компетенции «Сетевое и системное администрирование», руководитель команды #au_team

Шальнев Владимир Валентинович

г. Ногинск, Московская обл., Ногинский колледж, преподаватель высшей квалификационной категории по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», ведущий эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование»

-7-

БЛАГОДАРНОСТИ

Коллективу компании «Базальт СПО» за предоставление возможности пре- подавателям и студентам изучать системное администрирование GNU/Linux- систем на примере ОС семейства «Альт», за помощь и содействие в решении технических вопросов и выборе технологий при написании практикума, и от- дельно Губиной Татьяне Николаевне, канд. пед. наук, руководителю направле- ния по работе c образовательными организациями «Базальт СПО» за помощь в экспертной оценке материалов.

ООО «РДП Инновации» (бренд EcoRouter) за возможность изучать сетевые технологии на примере высокотехнологичного российского оборудования, ко- торое формирует облик современной сетевой инфраструктуры и решает вопро- сы импортозамещения.

Отдельно хотелось бы отметить вклад EcoRouter и «Базальт СПО» в под- держку чемпионатного движения по компетенции «Сетевое и системное ад- министрирование», участники которого показывают высокий уровень профес- сионального мастерства, наглядно демонстрирующий развитие российской отрасли ИТ.

Коллективу компании ООО «Киберпротект» за активную поддержку ком- петенции «Сетевое и системное администрирование» в области резервного ко- пирования, систем виртуализации и облачных технологий, за активное участие представителей ООО «Киберпротект» в профильных вебинарах с участием пре- подавателей, экспертов компетенции и студентов по технологиям компании, а также за интенсивы для экспертов компетенции, которые позволили глубже изучить применяемые технологии. Отдельная благодарность в адрес руковод- ства ООО «Киберпротект» за постоянную поддержку этапов проведения ком- петенции облачными ресурсами.

ООО «Айдеко» за активную поддержку компетенции «Сетевое и системное администрирование» в области сетевой безопасности.

Благодаря образовательным инициативам российских компаний ООО «РДП Инновации» (бренд EcoRouter), ООО «Базальт СПО», ООО «Айдеко» и ООО «Киберпротект» у системы образования появляются сетевые и системные ин- женеры, востребованные в промышленности, телеком-секторе, банках и госу- дарственных организациях по всей стране.

Команда #au_team

-8-

ВВЕДЕНИЕ

Проведение ГИА в 2026 году в форме Демонстрационного экзамена (ДЭ) регламентируется локальными актами образовательных организаций, норма- тивными актами Минпросвещения России и федеральными государственны- ми образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО), в соответствии с которыми обучающиеся завершают об- учение. Оценочные материалы для проведения ГИА в форме Демонстрацион- ного экзамена (ДЭ) разработаны прошедшими конкурсный отбор экспертами и открыто размещены на следующих информационных ресурсах:

2026 г. — https://bom. rpo.ru/; до 2023 г. — https://om. rpo.ru/archive.

Информационная система оператора Демонстрационного экзамена (ДЭ) базового и профильного уровней по образовательным программам среднего профессионального образования, предназначенная для размещения в общем доступе разработанных комплектов оценочной документации для проведения Демонстрационного экзамена (ДЭ):

ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (приказ No 1548 от 09.12.2016)

(https://spolab. rpo.ru/storage/NPD//0JLPhkk6Wi1rTWUlJWUDhifmY1E X5JLxyZAczvbA.docx)

09.02.06-1-2026: Сетевой и системный администратор

(https://bom. rpo.ru/Public/5502)

-9-

ВВЕДЕНИЕ

09.02.06-5-2026: Специалист по администрированию сети

(https://bom. rpo.ru/Public/5505)

ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (приказ No 519 от 10.07.2023)

(https://spolab. rpo.ru/npdv2/category-doc/get/3774)

09.02.06-2-2026: Системный администратор (Эксплуатация облачных сервисов)

(https://bom. rpo.ru/Public/5503)

09.02.06-3-2026: Системный администратор (Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры)

(https://bom. rpo.ru/Public/5504)

09.02.06-4-2026: Системный администратор (Эксплуатация операционных систем)

(https://bom. rpo.ru/Public/5431)

Видеообзор комплекта оценочной документации за 2026 год:

-10-

ВВЕДЕНИЕ

https://vkvideo.ru/video-219561594_456240041?list=ln- BkXecsRABZcEtgRpxa&t=0s&ref_domain=bom. rpo.ru

Чат компетенции, структурированный по темам

(https://t.me/+Sz-uToWW2zc5OWMy)

ДЭ 2026

(https://vkvideo.ru/playlist/-228030577_10)

ДЭ 2025

(https://vkvideo.ru/playlist/-228030577_7)

ДЭ 2024

(https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_1)

Знакомство с технологиями EcoRouter в СиСА 2025

(https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_4)

Знакомство с технологиями IDECO FW в СиСА 2025

(https://vkvideo.ru/video/playlist/-228030577_6)

-11-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

МОДУЛЬ 1. НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Модуль No 1 Настройка сетевой инфраструктуры Вид аттестации/уровень ДЭ ПА, ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание. Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Топология сети

-12-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Задание включает базовую настройку устройств:

• присвоение имен устройствам;

• расчет IP-адресации;

• настройку коммутации и маршрутизации. В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотрен- ные в задании. По каждому пункту задания, требующего отчет, составить текстовый документ, название которого должно содержать индекс пункта и краткое описание. Текстовый документ должен содержать текстовую ин- формацию и может включать снимки экрана, кадрированные таким обра- зом, чтобы относящаяся к выполнению задания информация на снимках была читаемой.

Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске ра- бочего места и задать имя файла — ФамилияУчастникаМодуль1, без учета расширения.

Таблица 1.1

Имя виртуальной машины

Оперативная память

процессор, Центральный

ядер Накопитель Операционная

система

ISP 1 ГБ 1 ядро 5 ГБ

Дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

HQ-RTR

ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter — дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

BR-RTR

4 ГБ в случае использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

4 ГБ в случае использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

10 ГБ

4 ГБ в случае ОС использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

4 ГБ в случае использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

«EcoRouterOS», в случае невозможности

10 ГБ

использования — EcoRouter дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

HQ-SRV 2 ГБ 1 ядро 10 ГБ ОС «Альт Сервер»

или аналог

BR-SRV 2 ГБ 1 ядро 10 ГБ ОС «Альт Сервер»

или аналог

-13-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Имя виртуальной машины

Окончание табл. 1.1

Оперативная память

процессор, Центральный

ядер Накопитель Операционная

система

HQ-CLI 2 ГБ 2 ядра 20 ГБ

ОС «Альт Рабочая станция» или аналог

Итого

15 (9 в случае использования ОС «Альт» или аналога)

13 (7 в случае использования ОС «Альт» или аналога)

60 ГБ –

1. Произведите базовую настройку устройств:

• настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное до- менное имя;

• на всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

❍ IP-адрес должен быть из приватного диапазона в случае, если сеть ло- кальная, согласно RFC1918;

❍ локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов;

❍ локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов;

❍ локальная сеть для управления (VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов;

❍ локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов;

• сведения об адресах занесите в табл. 1.2, в качестве примера используйте Приложение Б.

2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

• настройте адресацию на интерфейсах:

❍ интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP;

❍ настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо; ❍ настройте интерфейс в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28;

❍ настройте интерфейс в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28;

❍ на ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для до- ступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

• создайте пользователя sshuser:

❍ пароль пользователя sshuser — P@ssw0rd; ❍ идентификатор пользователя — 2026;

-14-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

❍ пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля;

• создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

❍ пароль пользователя net_admin — P@ssw0rd; ❍ при настройке ОС на базе Linux нужно запускать sudo без ввода пароля; ❍ при настройке ОС, отличных от Linux, пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

4. Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

• трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;

• трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;

• предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999;

• реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;

• сведения о настройке коммутации внесите в отчет. 5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

• для подключения используйте порт 2026;

• разрешите подключения исключительно пользователю sshuser;

• ограничьте количество попыток входа до двух;

• настройте баннер «Authorized access only». 6. Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необ- ходимо сконфигурировать IP-туннель:

• на выбор технологии GRE или IP in IP;

• сведения о туннеле занесите в отчет. 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

• разрешите выбранный протокол только на интерфейсах IP-туннеля;

• маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;

• обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной за- щиты;• сведения о настройке и защите протокола занесите в отчет.

8. Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR:

• настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторо- ну ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сто- рону HQ-CLI:

• настройте нужную подсеть;

• в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;

• клиентом является машина HQ-CLI;

• исключите из выдачи адрес маршрутизатора;

• адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR;

-15-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV;

• DNS-суффикс — au-team.irpo;

• сведения о настройке протокола занесите в отчет. 10. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имен для офисов HQ и BR:

• основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;

• сервер должен обеспечивать разрешение имен в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с табл. 1.3;

• в качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS-сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие).

11. Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением вирту- ального коммутатора в случае его использования) согласно месту проведения экзамена.

Таблица 1.2

Имя устройства IP-адрес Шлюз по умолчанию

HQ-RTR

BR-RTR

HQ-SRV

HQ-CLI

BR-SRV

Таблица 1.3

Устройство Запись Тип

HQ-RTR hq-rtr.au-team.irpo A,PTR

BR-RTR br-rtr.au-team.irpo A

HQ-SRV hq-srv.au-team.irpo A,PTR

HQ-CLI hq-cli.au-team.irpo A,PTR

BR-SRV br-srv.au-team.irpo A

ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR) docker.au-team.irpo A

ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR) web.au-team.irpo A

-16-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Выполнение задания:

Базовая настройка устройств

Задание 1. Настройте имена устройств согласно топологии (см. рис. 1.2). Используйте полное доменное имя.

Рис. 1.2. Публичная схема экзаменационного задания

Как делать? Переименование устройств с ОС «Альт». Изначально имя машины стандартное — localhost:

-17-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Для установки имени виртуальной машины необходимо воспользоваться утилитой HOSTNAMECTL (полное доменное имя прописывается везде, кроме ВМ ISP):

hostnamectl set-hostname <hostname>.<domain-name>; exec bash

Описание применяемых команд: hostnamectl — программа для управления именем машины; set-hostname — аргумент, позволяющий выполнить изменение имени устройства;

<hostname> — целевое имя машины; <domain-name> — имя домена; exec bash — перезапуск оболочки bash для отображения нового имени устройства.

Как проверить? Перезагрузите компьютер с помощью команды reboot. После загрузки компьютера изменилось приглашение системы к вводу команд.

Команда hostname выведет текущее название машины, используйте ключ –f для отображения полного доменного имени (Fully Quali ed Domain Name).

Где выполнять? На машинах с ОС «Альт». Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее. Краткая справка: – Общая информация о сетевых настройках системы ОС «Альт» (https:// www.altlinux.org/Настройка_сети#Имя_компьютера).

-18-

Где выполнять? На машинах с ОС «EcoRouterOS». Краткая справка: – Документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Дополнительно: Имена устройств нужны для упрощения идентификации и управления ими. Они помогают пользователям легко находить, различать и взаимодей- ствовать с множеством подключенных устройств. Хорошо подобранные име- на делают взаимодействие более интуитивным и удобным. Кроме того, когда

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как делать? Для переименования устройств с ОС «EcoRouterOS». Используйте следующие команды:

enable configure terminal hostname <hostname> ip domain-name <domain-name> write memory

Описание применяемых команд: enable — переход в привилегированный режим; configure terminal — переход в режим конфигурирования; <hostname> — целевое имя машины; ip domain-name — установка доменного имени; <domain-name> — имя домена; write memory — сохранение изменений. Как проверить? Из привилегированного режима используйте команду:

show hostname и show running-config | include domain-name.

-19-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

пользователь подключается удаленно, имя устройства дает ему понимание, на каком устройстве он работает прямо сейчас.

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее.

Задание 2. На всех устройствах необходимо конфигурировать IPv4. Подробное описание пункта задания На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

• IP-адрес должен быть из приватного диапазона в случае, если сеть ло- кальная, согласно RFC1918;

• локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов;

• локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов;

• локальная сеть для управления (VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов;

• локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов. Как делать? Для устройств с ОС «Альт». Базовая настройка сетевых параметров на ОС «Альт» будет осуществляться с использованием текстового редактора vim, а также с использованием сете- вой подсистемы etcnet. Для открытия файла для редактирования необходимо прописать vim и нужный путь (например: vim /etc/net/sysctl.conf) до файла, после чего в открывшемся окне вписываются нужные параметры.

Внимание! Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network командой:

systemctl restart network

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

ip -c a

-20-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Голубым цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!).

Для конфигурации IPv4 на устройствах будут отредактированы файлы options и созданы файлы ipv4address, ipv4route. В файле /etc/net/ ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options должны быть заданы хотя бы два основных параметра. Параметр TYPE=eth указывает на тип интерфейса — ethernet, параметр BOOTPROTO=static означает, что настройка статического IP-адреса и маршрутов будет взята из файлов ipv4address и ipv4route.

Внимание! Для того, чтобы в качестве сетевой подсистемы корректно использовался etcnet и операционная система могла считывать и приме- нять содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf из директории /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/, необ- ходимо, чтобы значения параметров DISABLED, NM_CONTROLLED, SYSTEMD_ CONTROLLED были установлены в no или же указание данных параметров в файле options не является обязательным условием.

Далее опишем обязательное к указанию содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf, используя текстовый ре- дактор vim.

-21-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Правила настройки

vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address

<IP-адрес>/<Префикс>

vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4route

default via <IP-адрес шлюза>

vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/resolv.conf search <ДОМЕН_ПОИСКА (ДОМЕННОЕ ИМЯ)>

nameserver <IP-адрес DNS-сервера>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network ко- мандой:

systemctl restart network

Как проверить? Проверка IP-адреса осуществляется командой:

ip –c a

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой:

ip -c r

-22-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Проверка доступности шлюза по умолчанию осуществляется утилитой:

pingПроверка с hq-srv возможна только после настройки коммутации и мар- шрутизации между VLAN.

Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимо- го конфигурационного файла /etc/resolv.conf.

Где выполнять? На машинах с ОС «Альт»: HQ-SRV, BR-SRV. Краткая справка: – подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet); – на серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой ме- неджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Как делать? Для устройств с ОС «EcoRouterOS». Просмотр существующих портов выполняется командой привилегирован- ного режима: show port или show port brief.

-23-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Основные понятия, касающиеся EcoRouter:

• порт (port) — это устройство в составе EcoRouter, которое работает на физическом уровне (L1) модели OSI;

• интерфейс (interface) — это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3);

• service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим на канальном уровне (L2), связы- вает L1, L2 и L3:

❍ данный вид интерфейса необходим для соединения физического пор- та с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;

❍ используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах или их отсутствия;

❍ сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт. Для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter, необходимо придер- живаться следующего алгоритма в общем виде:

В режиме администрирования (conf t) создать интерфейс с произволь- ным именем и назначить на него IPv4:

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

ip address <IP-адрес>/<Префикс>

В режиме конфигурирования порта создать service-instance с произ- вольным именем, указать (инкапсулировать), что будет обрабатывать тегиро- ванный или нетегированный трафик, указать в какой интерфейс (ранее создан- ный) нужно отправить обработанные кадры.

Для нетегированного трафика:

port <ИМЯ_ПОРТА> service-instance <ИМЯ> encapsulation untagged connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

exitДля тегированного трафика:

port <ИМЯ_ПОРТА> service-instance <ИМЯ> encapsulation dot1q <TAG> connect ip interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

exit

-24-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Также стоит отметить, что интерфейс переходит в состояние «up» только после использования команды connect. Кроме того, команду connect мож- но использовать и на интерфейсе, так как интерфейс можно связать с портом с помощью команды connect port <ИМЯ_ПОРТА> service-instance <ИМЯ>.

Для того чтобы задать IP-адрес шлюза (маршрута) по умолчанию, не- обходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

ip route 0.0.0.0/0 <IP-адрес шлюза>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Создание интерфейсов с последующим назначением IP-адресов, создание сервис-инстансов на порту с указанием тегированного трафика и конкретного интерфейса:

hq-rtr(config)#interface vl100 hq-rtr(config-if)#description “VLAN 100” hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.100.1/27 hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#interface vl200 hq-rtr(config-if)#description “VLAN 200” hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.200.1/24 hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#interface vl999 hq-rtr(config-if)#description “VLAN 999” hq-rtr(config-if)#ip address 192.168.99.1/29 hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#port ge1 hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl100 hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 100 exact hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1 hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl100 hq-rtr(config-service-instance)#exit hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl200 hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 200 exact hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1 hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl200 hq-rtr(config-service-instance)#exit hq-rtr(config-port)#service-instance ge1/vl999 hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation dot1q 999 exact hq-rtr(config-service-instance)#rewrite pop 1 hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface vl999 hq-rtr(config-service-instance)#exit

-25-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

hq-rtr(config-port)#exit hq-rtr(config)#write memory

Как проверить? Проверка осуществляется командами привилегированного режима. Краткий вывод настройки service-instance:

show service-instance brief

Краткий вывод статусов всех интерфейсов:

show ip interface brief

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Создание сервис-инстанса на порту с указанием нетегированного трафи- ка, с последующим созданием интерфейса и назначением IP-адреса, а также подключения порта на созданный интерфейс:

br-rtr(config)#port ge1 br-rtr(config-port)#service-instance ge1/int1 br-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged br-rtr(config-service-instance)#exit br-rtr(config-port)#exit br-rtr(config)#interface int1 br-rtr(config-if)#description “BR-Net” br-rtr(config-if)#ip address 192.168.0.1/28 br-rtr(config-if)#connect port te1 service-instance ge1/int1 br-rtr(config-if)#exit br-rtr(config)#write memory

Как проверить? Проверка осуществляется командами привилегированного режима.

-26-

Где выполнять? На машинах с ОС «EcoRouterOS»: HQ-RTR, BR-RTR. Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Дополнительно: Знание IPv4 адресации необходимо для:

• сетевой конфигурации: правильной настройки и управления устройст- вами в сети;

• понимания сетевой архитектуры: формирования сетевых топологий и маршрутов;

• устранения неполадок: диагностики и решения проблем с подклю- чением;

• безопасности: настройки брандмауэров и контроля доступа. Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети. 3 курс: – Организация, принципы построения и функционирования компьютер- ных сетей;

– Программное обеспечение компьютерных сетей; – Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Задание 3. Сведения об адресах занесите в табл. 1.2, в качестве примера используйте Приложение Б.

Подробное описание пункта задания Сделать таблицу, учитывая, что IP-адресация должна быть из приватного диапазона в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918.

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Краткий вывод настройки service-instance:

show service-instance brief

Краткий вывод статусов всех интерфейсов:

show ip interface brief

-27-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как делать? На локальной машине с помощью табличного или текстового редактора. Пример заполненной таблицы:

Имя устройства IP-адрес Шлюз по умолчанию HQ-RTR 172.16.1.2/28 172.16.1.1

192.168.100.1/27 192.168.200.1/24 192.168.99.1/29 BR-RTR 172.16.2.2/28 172.16.2.1

192.168.0.1/28 HQ-SRV 192.168.100.2/27 192.168.100.1 HQ-CLI 192.168.200.2/24 192.168.200.1 BR-SRV 192.168.0.2/28 192.168.0.1

Краткая справка: – распределение адресов для частных IP-сетей (https://www.ietf.org/rfc/ rfc1918.txt).

Дополнительно: Создание таблиц адресов устройств в сети с указанием имен, расположе- ния версии операционной системы необходимо для:

• упрощения управления: легче отслеживать и управлять устройствами;

• устранения неполадок: быстрая диагностика проблем с конкретными устройства;

• безопасности: упрощение настройки доступа и мониторинг;

• оптимизации сетевых ресурсов: эффективное распределение нагрузки и планирование обновлений;

• повышения эффективности работы сети и облегчения администри- рования.

Где изучается? – на учебной и производственной практике. 2 курс: – Компьютерные сети. 3 курс: – Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.

Настройка доступа к сети Интернет

Задание 1. Настройте адресацию на интерфейсах. Подробное описание пункта задания Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP. Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо.

-28-

На рисунке красным цветом выделено название интерфейса, в формате «ensXX», и его MAC-адрес, в формате «XX:XX:XX:XX:XX:XX» (в примере они могут отличаться). Для того чтобы понять, какой интерфейс куда настроен, необходимо ориентироваться по их MAC-адресам. В настройках виртуальной машины, в настройках сетевых интерфейсов можно увидеть MAC-адрес и сеть (Bridge), к которой подключен сетевой интерфейс.

Для того чтобы интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получал адрес по DHCP, необходимо в конфигурационном файле, расположен- ном по пути /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, в параметре BOOTPROTO указать значение dhcp:

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network ко- мандой:

systemctl restart network

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как делать? Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

ip a

-29-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как проверить? Проверка IP-адреса осуществляется командой:

ip –с a

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой:

ip -c r

Проверка доступа к сети Интернет осуществляется утилитой:

ping

Где выполнять? На машинах: ISP.

-30-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Краткая справка: – подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/etcnet); – на серверах, вместо network manager удобнее использовать сетевой ме- неджер etcnet (https://www.altlinux.org/etcnet_start).

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети.

Задание 2. Настройте интерфейс в сторону HQ-RTR и BR-RTR. Подробное описание пункта задания:

• настройте интерфейс в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28;

• настройте интерфейс в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28.

Как делать? Для каждого интерфейса необходимо в директории /etc/net/ifaces/ создать директорию с именем данного интерфейса, для этого используется ко- манда mkdir /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>.

Для каждого интерфейса необходимо в директории /etc/net/ifa- ces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ создать конфигурационный файл options с ми- нимально необходимыми параметрами, а именно: TYPE=eth указывает на тип интерфейса — ethernet, параметр BOOTPROTO=static означает настройку ста- тических параметров.

Далее опишем содержимое конфигурационного файла ipv4address для каждого интерфейса, используя текстовый редактор vim или nano.

Правила настройки

vim /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address <IP-адрес>/<Префикс>

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network ко- мандой:

systemctl restart network

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой:

ip –c a

-31-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Создание директории для конкретного интерфейса выполняется утилитой mkdir:

mkdir /etc/net/ifaces/ens20 mkdir /etc/net/ifaces/ens21

Создание файла options для конкретного интерфейса выполняется с ис- пользованием текстового редактора vim и указания необходимых параметров:

vim /etc/net/ifaces/ens20/options vim /etc/net/ifaces/ens21/options

Создание файла ipv4address для конкретного интерфейса выполняется утилитой echo с указанием соответствующих IPv4-адресов:

echo «172.16.1.1/28» > /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address echo «172.16.2.1/28» > /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network ко- мандой:

systemctl restart network

-32-

Где выполнять? На машинах: ISP. Краткая справка: – подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet); – на серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой ме- неджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети.

Задание 3. На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов. Подробное описание пункта задания На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать? Для того чтобы устройство ISP могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (forwarding/передача транзитных пакетов между сетевыми интерфейсами). Для этого следует в кон- фигурационном файле /etc/net/sysctl.conf в параметре net.ipv4.ip_

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как проверить? Проверка IP-адреса осуществляется командой:

ip –c a

-33-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

forward = 0 заменить значение с 0 на 1. Для применения настроек необхо- димо перезагрузить службу network командой:

systemctl restart network

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables. В случае использования в качестве ОС на ВМ ISP «JeOS» необходимо установить пакет iptables. Выполнить установку можно с помощью команды:

apt-get install iptables

предварительно обновив список пакетов с помощью команды:

apt-get update

Реализацию сетевой трансляции адресов с помощью iptables можно вы- полнить одной командой:

iptables –t nat –A POSTROUTING –o <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> –j MASQUERADE

где: <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА.> — внешний интерфейс, смотрящий в сто- рону магистрального провайдера;

t — --table (от англ. таблица) — идем по таблице (в данном случае это та- блица nat);

A — --append (от англ. добавлять) — добавление правила в конец списка;

-34-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

— --out-interface (от англ. наружу, вне, за пределами) — исходящий ин- терфейс;

j — --jump (от англ. прыжок) — прописывается действие, которое будет выполняться этим правилом.

Сохраните все изменения:

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

Далее необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу iptables:

systemctl enable --now iptables

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Включить функцию пересылки пакетов между интерфейсами:

sed –i “s/net.ipv4.ip_forward = 0/net.ipv4.ip_forward = 1/g” /etc/ net/sysctl.conf

Для применения настроек необходимо перезагрузить службу network ко- мандой:

systemctl restart network

Обновить список пакетов и установить пакет iptables:

apt-get update apt-get install –y iptables

Создать правила трансляции адресов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR:

iptables –t nat –A POSTROUTING –s 172.16.1.0/28 –o ens19 –j MASQUERADE iptables –t nat –A POSTROUTING –s 172.16.2.0/28 –o ens19 –j MASQUERADE

Cохранить созданные правила и запустить службу iptables с добавле- нием в автозагрузку:

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables systemctl enable --now iptables

-35-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как проверить? Проверить включение функции пересылки пакетов:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Где выполнять? На машинах: ISP. Краткая справка: – подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet); – на серверах вместо Network Manager удобнее использовать сетевой ме- неджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start);

– конфигурирование файрвола при помощи iptables (https://www.altlinux. org/Iptables);

– сетевой экран Iptables (https://www.altlinux.org/Firewall_start); – Iptables — утилита командной строки для настройки встроенного в ядро Linux межсетевого экрана (https://wiki.archlinux.org/title/Iptables_(Русский)).

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети.

Задание 4. Настройте адресацию на интерфейсах. Подробное описание пункта задания Настройте адресацию на интерфейсах:

• настройте интерфейс на HQ-RTR в сторону ISP, интерфейс подключен к сети 172.16.1.0/28;

Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

iptables –t nat –L –n –v

-36-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

• настройте интерфейс на BR-RTR в сторону ISP, интерфейс подключен к сети 172.16.2.0/28.

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Создание интерфейса с последующим назначением IP-адреса, создание сервис-инстанса на порту с указанием нетегированного трафика и конкретного интерфейса:

hq-rtr(config)#interface isp hq-rtr(config-if)#description “ISP” hq-rtr(config-if)#ip address 172.16.1.2/28 hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1 hq-rtr(config)#port ge0 hq-rtr(config-port)#service-instance ge0/isp hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface isp hq-rtr(config-service-instance)#exit hq-rtr(config-port)#exit hq-rtr(config)#write memory

Как проверить? Проверка осуществляется командой привилегированного режима:

show ip interface brief show ip route

-37-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Проверка доступности шлюза по умолчанию и доступа в сеть Интернет:

Где выполнять? На машинах с ОС «EcoRouterOS»: HQ-RTR, BR-RTR. Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Дополнительно: Знание IPv4 адресации необходимо для:

• сетевой конфигурации: правильной настройки и управления устройст- вами в сети;

• понимания сетевой архитектуры: формирования сетевых топологий и маршрутов;

• устранения неполадок: диагностики и решения проблем с подклю- чением;

• безопасности: настройки брандмауэров и контроля доступа. Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети. 3 курс: – Организация, принципы построение и функционирования компьютер- ных сетей;

– Программное обеспечение компьютерных сетей; – Организация администрирования компьютерных систем и далее.

-38-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Создание локальных учетных записей

Задание 1. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV. Подробное описание пункта задания Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

• пароль пользователя sshuser — P@ssw0rd;

• идентификатор пользователя — 2026;

• пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без вво- да пароля.

Как делать? Во время создания учетных записей на ОС «Альт» создается пользователь sshuser с идентификатором 2026, после чего задается пароль P@ssw0rd. Затем запускается файл редактирования sudo, где необходимо раскоммен- тировать строку, позволяющую пользователям, входящим в группу wheel, выполнять через sudo любую команду с любого компьютера, не запрашивая их пароль.

Создать пользователя с явным указанием UID можно с помощью команды:

useradd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> –u <UID>

Задать пароль пользователю можно с помощью утилиты passwd:

passwd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>

В результате запуска утилиты passwd необходимо задать пароль, а затем подтвердить заданный пароль.

Для редактирования sudo можно воспользоваться командой visudo или явно открыть файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vim или nano, после чего следует найти или добавить и раскомментировать строку WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL.

Добавить пользователя в группу можно с помощью команды:

gpasswd –a <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> <ИМЯ_ГРУППЫ>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Создать пользователя sshuser с явным указанием UID со значением 2026 можно с помощью команды:

useradd sshuser –u 2026

-39-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Задать пароль для пользователя sshuser можно с помощью утилиты passwd:

Добавить пользователя sshuser в группу wheel можно с помощью ко- манды:

usermod -aG wheel sshuser

Добавить строку в конфигурационный файл /etc/sudoers, позволяющую пользователям, входящим в группу wheel, выполнять через sudo любую ко- манду:

echo «sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL» >> /etc/sudoers

Как проверить? Выполнить вход из-под пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd и с по- мощью утилиты id посмотреть UID.

-40-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Попытаться перейти в режим суперпользователя, используя sudo без вво- да пароля.

Где выполнять? На машинах: HQ-SRV и BR-SRV. Краткая справка: – особенности sudo в дистрибутивах ALT Linux (https://www.altlinux.org/ Sudo);– в дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется подсистема control (https://www.altlinux.org/Control);

– управление пользователями в ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Управ- ление_пользователями).

Дополнительно: Управление пользователями в Linux включает в себя несколько ключевых аспектов:

• создание и удаление пользователей: для создания новых пользователей используется команда useradd, а для удаления — userdel. Эти команды позво- ляют задавать параметры, такие как домашний каталог и оболочка;

• управление паролями: команда passwd используется для установки и изменения паролей пользователей. Это важный аспект безопасности сис- темы;• группы пользователей: пользователи могут быть организованы в груп- пы для упрощения управления правами доступа. Команды groupadd, groupdel и usermod позволяют создавать, удалять и изменять группы;

• права доступа: в Linux используется модель прав доступа, основанная на владельцах, группах и других пользователях. Команды chmod, chown и chgrp позволяют управлять правами доступа к файлам и каталогам;

• просмотр информации о пользователях: команды cat /etc/passwd и cat / etc/group позволяют просматривать информацию о пользователях и группах. Команда id показывает идентификаторы пользователя и группы;

• управление сеансами: команды who, w и last позволяют отслеживать ак- тивные сеансы пользователей и историю входов.

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети.

-41-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Задание 2. Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

Подробное описание пункта задания Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR:

• пользователь net_admin с паролем P@ssw0rd;

• при настройке ОС на базе Linux нужно запускать sudo без ввода пароля;

• при настройке ОС отличных от Linux пользователь должен обладать мак- симальными привилегиями.

Как делать? Во время создания учетных записей на EcoRouterOS создается пользова- тель net_admin, после чего задается пароль P@ssw0rd. Затем созданному ра- нее пользователю присваиваются привилегии (роль) администратора.

Создать пользователя можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

username <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>

Задать пароль для пользователя можно из режима конфигурирования пользователя (перейти в него можно, использовав username <ИМЯ_ПОЛЬЗО- ВАТЕЛЯ>) с помощью команды:

password <ПАРОЛЬ>

Задать необходимую роль для пользователя можно из режима конфигури- рования пользователя (перейти в него можно, использовав username <ИМЯ_ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>) с помощью команды:

role <РОЛЬ>

Доступные роли: admin — права администратора; helpdesk — привилегия поддержки; noc — привилегии оператора. Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#username net_admin hq-rtr(config-user)#password P@ssw0rd hq-rtr(config-user)#role admin hq-rtr(config-user)#exit

hq-rtr(config)#write memory

-42-

Проверить роль, заданную для пользователя net_admin, можно, исполь- зовав команду привилегированного режима:

show users localdb

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как проверить? Выполнить вход из-под пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd.

Где выполнять? На машинах: HQ-RTR и BR-RTR. Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети.

-43-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Настройка коммутации, если HQ-SW — виртуальная машина

Подробное описание пункта задания Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

• трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;

• трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;

• предусмотрите возможность передачи трафика управления в VLAN 999;

• реализуйте на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;

• сведения о настройке коммутации внесите в отчет. Как делать? Убедитесь, что службы ovs-vswitchd и ovsdb-server запущены, ин- терфейсы ovs включены и переведены в режим manual. Для этого необходимо установить openvswitch командой apt-get install openvswitch, после чего добавить в автозагрузку:

systemctl enable –-now openvswitch

Для всех интерфейсов должны быть созданы свои директории в /etc/net/ ifaces/ и файл /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/options, в котором прописано TYPE = eth.

После этого перезагрузите network командой:

systemctl restart network

Сверку соответствия сетям рекомендуется проводить по MAC-адресам.

-44-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

На конкретном стенде интерфейс ens3 подключен к HQ-RTR, ens4 к HQ-SRV, интерфейс ens5 к HQ-CLI. Таким образом, очевидно, что интерфейс ens3 будет выполнять роль «trunk», ens4 тегировать vlan 100, ens5 тегировать vlan 200.

Создать мост:

ovs-vsctl add-br SW

Добавить в мост транковый интерфейс:

ovs-vsctl add-port SW ens3 trunk=100,200,999

Добавить в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:

ovs-vsctl add-port SW ens4 tag=100

Добавить в мост интерфейс доступа, трафик которого будет тегироваться:

ovs-vsctl add-port SW ens5 tag=200

Как проверить?

ovs-vsctl show

Где выполнять? На HQ-SW. Дополнительно: Преимущества Open vSwitch:

• масштабируемость: Open vSwitch (OVS) поддерживает большое количест- во виртуальных машин и сетевых интерфейсов, что делает его идеальным для облачных и виртуализированных сред;

-45-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• гибкость и расширяемость: OVS можно настраивать и расширять с по- мощью различных плагинов и модулей, что позволяет адаптировать его под специфические требования сети;

• поддержка виртуальных сетей: OVS позволяет создавать сложные вирту- альные сетевые топологии, включая VLAN, VXLAN и GRE, что упрощает управ- ление сетевыми ресурсами;

• мониторинг и диагностика: OVS предоставляет мощные инструменты для мониторинга трафика и диагностики сетевых проблем, что облегчает ад- министрирование и оптимизацию сети;

• интеграция с контейнерами: OVS хорошо работает с контейнерными тех- нологиями, такими как Docker и Kubernetes, обеспечивая эффективное управ- ление сетевыми ресурсами в контейнеризованных приложениях;

• поддержка QoS: Open vSwitch позволяет настраивать политику качества обслуживания (QoS), что помогает управлять пропускной способностью и при- оритизировать трафик;

• безопасность: OVS поддерживает различные механизмы безопасности, включая фильтрацию трафика и контроль доступа, что повышает уровень за- щиты сети.

Эти преимущества делают Open vSwitch мощным инструментом для управления виртуальными сетями в современных IT-инфраструктурах.

Краткая справка: – официальная документация Open vSwitch (https://docs.openvswitch.org/ en/latest/);

– настройка openvswitch из etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet/ openvswitch);

– о настройке Open vSwitch непростым языком (https://habr.com/ru/ articles/325560/).

Где изучается? – на учебной и производственной практике. 2 курс: – Компьютерные сети. 3 курс: – Организация, принципы построения и функционирования компьютер- ных сетей.

Настройка коммутации, если HQ-SW не является виртуальной машиной

Подробное описание пункта задания Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

• трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100;

• трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200;

-46-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

• предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999;

• реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта;

• сведения о настройке коммутации внесите в отчет. Как делать? Поскольку данный вариант не подразумевает использование в качестве HQ-SW выделенной виртуальной машины, необходимо на конечных устрой- ствах настроить порты доступа на уровне гипервизора, например, «Альт Вир- туализация» (редакция PVE).

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда Настройка порта доступа для виртуальной машины HQ-SRV с указанием VID — 100:

Настройка порта доступа для виртуальной машины HQ-CLI с указанием VID — 200:

-47-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как проверить? Средствами утилиты ping проверить связность с HQ-SRV до HQ-RTR:

Где выполнять? На машинах: гипервизор (порты доступа). Краткая справка: – PVE поддерживает настройку VLAN для гостевых систем «из короб- ки» (https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/11.0/html/alt-server-v/ch28s06. html).Где изучается?

2 курс: – Компьютерные сети. 3 курс: – Организация, принципы построение и функционирования компьютер- ных сетей;

– Программное обеспечение компьютерных сетей; – Организация администрирования компьютерных систем и далее.

Настройка безопасного удаленного доступа

Подробное описание пункта задания Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

• для подключения используйте порт 2026;

• разрешите подключения исключительно пользователю sshuser;

• ограничьте количество попыток входа до двух;

• настройте баннер «Authorized access only». Как делать? Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути / etc/openssh/sshd_config, текстовым редактором vim. Находим следующие параметры и приводим их к следующему виду:

-48-

Здесь:

• Port 2026 — порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию — 22;

• AllowUsers sshuser — список имен пользователей через пробел. Если параметр определен, регистрация в системе будет разрешена только пользова- телям, чьи имена соответствуют одному из шаблонов;

• MaxAuthTries 2 — ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного соединения;

• Banner /etc/openssh/banner — содержимое указанного файла будет отправлено удаленному пользователю прежде, чем будет разрешена аутенти- фикация.

Редактируем баннер, а именно файл по пути /etc/openssh/banner и до- бавляем в него следующее содержимое Authorized access only:

echo «Authorized access only» > /etc/openssh/banner

Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу sshd, для этого можно использовать команду:

systemctl restart sshd

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

-49-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как проверить? Попытаться подключиться не из-под пользователя sshuser:

Попытаться подключиться под пользователем sshuser на стандартный порт ssh:

Попытаться подключиться под пользователем sshuser с указанием не- верных паролей более чем 2 раза:

Где выполнять? На серверах: HQ-SRV и BR-SRV. Дополнительно: ssh (secure shell) — это сетевой протокол, который обеспечивает безопас- ный доступ к удаленным системам. Вот несколько ключевых преимуществ SSH:

• безопасность: SSH шифрует данные, передаваемые между клиентом и сервером, защищая их от перехвата;

• аутентификация: поддержка как парольной аутентификации, так и ау- тентификации с помощью ключей, что повышает уровень безопасности;

• удаленное управление: позволяет администраторам безопасно управ- лять серверами и другими устройствами из любого места;

Попытаться подключиться под пользователем sshuser:

-50-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

• создание туннелей: возможность перенаправления сетевого трафика (SSH-туннели) обеспечивает безопасность для других протоколов;

• поддержка сценариев: SSH позволяет автоматизировать задачи через скрипты, что упрощает администрирование. SSH является важным инструмен- том для безопасного управления системами и передачи данных в сетевой среде.

Краткая справка: – создание и настройка входа через ssh (https://www.altlinux.org/SSH); – доступ по SSH (https://www.altlinux.org/Доступ_по_SSH); – man_sshd_(https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=sshd_config& category=5&russian=0).

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее.

Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии GRE

Подробное описание пункта задания Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необхо- димо сконфигурировать IP-туннель:

• на выбор технологии GRE или IP in IP;

• сведения о туннеле занесите в отчет. Как делать? Для создания интерфейса GRE-туннеля на ОС «EcoRouterOS» создается интерфейс tunnel.<No>, для этого из режима администрирования (conf t) ис- пользуется команда:

interface tunnel.<No>

После чего интерфейсу назначается IP-адрес, для этого используется ко- манда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

ip address <IP-адрес>/<Префикс>

Затем выставляется параметр ip tunnel, в котором необходимо указать адрес источника и назначения, а также режим работы туннеля:

ip tunnel <IP-адрес_ИСТОЧНИКА> <IP-адрес_НАЗНАЧЕНИЯ> mode <ТУННЕЛЬ- НЫЙ_РЕЖИМ>

Туннельный режим должен быть выбран как gre.

-51-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#interface tunnel.0 hq-rtr(config-if-tunnel)#description “GRE” hq-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30 hq-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre hq-rtr(config-if-tunnel)#exit hq-rtr(config)#write memory

br-rtr(config)#interface tunnel.0 br-rtr(config-if-tunnel)#description “GRE” br-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.2/30 br-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre br-rtr(config-if-tunnel)#exit

br-rtr(config)#write memory

Как проверить? Выполнить команду (из привилегированного режима):

show interface tunnel.<No>

-52-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Средствами утилиты ping проверить связность с противоположной сто- роной туннеля:

Где выполнять? На машинах: HQ-RTR и BR-RTR. Дополнительно: Применение GRE:

• связывание удаленных сетей: GRE часто используется для создания сое- динений между офисами, находящимися в разных местах;

• виртуальные частные сети (VPN): можно использовать в сочетании с IPsec для создания защищенных VPN-соединений;

• тестирование и лабораторные сценарии: GRE может быть использован для имитации различных сетевых топологий и конфигураций. Таким образом, GRE-туннели являются эффективным способом инкапсуляции и передачи дан- ных в различных сетевых сценариях.

Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Компьютерные сети и далее.

Настройка на маршрутизаторах IP-туннеля с использованием технологии IP in IP

Подробное описание пункта задания Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необхо- димо сконфигурировать IP-туннель:

• на выбор технологии GRE или IP in IP;

• сведения о туннеле занесите в отчет.

-53-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как делать? Для создания интерфейса IP-in-IP-туннеля на ОС «EcoRouterOS» создает- ся интерфейс tunnel.<No>, для этого из режима администрирования (conf t) используется команда:

interface tunnel.<No>

После чего интерфейсу назначается IP-адрес, для этого используется ко- манда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

ip address <IP-адрес>/<Префикс>

Выставляется значение MTU, для этого используется команда (в режиме конфигурирования туннельного интерфейса):

ip mtu <значение_MTU>

Затем выставляется параметр ip tunnel, в котором необходимо указать адрес источника и назначения, а также режим работы туннеля:

ip tunnel <IP-адрес_ИСТОЧНИКА> <IP-адрес_НАЗНАЧЕНИЯ> mode <ТУННЕЛЬ- НЫЙ_РЕЖИМ>

Туннельный режим должен быть выбран как ipip. Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#interface tunnel.0 hq-rtr(config-if-tunnel)#description “IP-in-IP” hq-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30 hq-rtr(config-if-tunnel)#ip mtu 1400 hq-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode ipip hq-rtr(config-if-tunnel)#exit hq-rtr(config)#write memory

br-rtr(config)#interface tunnel.0 br-rtr(config-if-tunnel)#description “IP-in-IP” br-rtr(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.2/30 br-rtr(config-if-tunnel)#ip mtu 1400 br-rtr(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode ipip br-rtr(config-if-tunnel)#exit br-rtr(config)#write memory

-54-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как проверить? Выполнить команду (из привилегированного режима): show interface tunnel.<No>

Средствами утилиты ping проверить связность с противоположной сто- роной туннеля:

Где выполнять? На машинах: HQ-RTR и BR-RTR. Дополнительно: IP in IP — механизм туннелирования, который помещает один IP-пакет в другой IP-пакет.

Процесс туннелирования заключается в добавлении еще одного IP-за- головка к стандартному IP-пакету. В верхнем заголовке будут содержаться

-55-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

IP-адреса начала и окончания туннеля. После доставки на маршрутизатор, на котором находится окончание туннеля, верхний заголовок снимается, пакет передается с обычным, внутренним IP-заголовком дальше.

Типичная размерность MTU для L3 интерфейса 1500 байт. В связи с до- бавлением служебного заголовка появляются новые требования к допустимо- му значению MTU при передаче пакета. Заголовок IP in IP имеет размерность 20 байт, заголовок IP-пакета 20 байт, таким образом возникает необходимость задавать размер допустимого MTU на интерфейсах туннеля меньше стандарт- ного значения для Ethernet. Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Компьютерные сети и далее.

Настройка динамической маршрутизации

Подробное описание пункта задания Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и нао- борот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол (на усмотрение участника):

• разрешите выбранный протокол только на интерфейсах IP-туннеля;

• маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;

• обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной за- щиты;• сведения о настройке и защите протокола занесите в отчет.

Как делать? Создать процесс OSPF можно, используя следующую команду из режима администрирования (conf t):

router ospf <No>

Объявить сети для динамической маршрутизации в созданном процес- се OSPF можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей ко- мандой:

network <IP-АДРЕС_СЕТИ>/<ПРЕФИКС> area <No>

Исключить все интерфейсы из процесса OSPF можно из режима конфигу- рирования процесса OSPF следующей командой:

passive-interface default

-56-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Добавить исключение, чтобы интерфейс использовался в процессе OSPF, можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

no passive-interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

Включить аутентификацию для всех интерфейсов определенной области можно из режима конфигурирования процесса OSPF следующей командой:

area <No> authentication

Для обеспечения парольной защиты OSPF можно указать ключ аутентифи- кации на конкретном интерфейсе, для этого необходимо выполнить команды из режима администрирования (conf t):

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

ip ospf authentification-key <ПАРОЛЬ>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#router ospf 1 hq-rtr(config-router)#ospf router-id 10.10.10.1 hq-rtr(config-router)#passive-interface default hq-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0 hq-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0 hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.0/27 area 0 hq-rtr(config-router)#network 192.168.200.0/24 area 0 hq-rtr(config-router)#network 192.168.99.0/29 area 0 hq-rtr(config-router)#exit hq-rtr(config)#interface tunnel.0 hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd hq-rtr(config-if-tunnel)#exit

hq-rtr(config)#write memory

br-rtr(config)#router ospf 1 br-rtr(config-router)#ospf router-id 10.10.10.2 br-rtr(config-router)#passive-interface default

-57-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

br-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0 br-rtr(config-router)#network 192.168.0.0/28 area 0 br-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0 br-rtr(config-router)#exit br-rtr(config)#interface tunnel.0 br-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest br-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd br-rtr(config-if-tunnel)#exit

br-rtr(config)#write memory

Как проверить? Для просмотра данных о состоянии и сконфигурированных настройках на интерфейсах, участвующих в OSPF процессе, воспользуйтесь командой:

show ip ospf interface brief

Проверить установление соседских отношений можно из привилегирован- ного режима с помощью команды:

show ip ospf neighbor

Проверить таблицу маршрутизации (маршруты по ospf) можно из приви- легированного режима с помощью команды:

show ip route ospf

-58-

Проверить защиту выбранного протокола посредством парольной защиты можно из привилегированного режима с помощью команды:

show ip ospf interface tunnel.0

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

-59-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Проверить, что маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом, можно из привилегированного режима с помощью команды:

show ip ospf interface

-60-

Средствами утилиты ping и tracepath проверить связность между BR- SRV и HQ-SRV:

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Или с помощью команды:

show ip ospf interface | grep Hellos

Где выполнять? На машинах: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV и HQ-SRV.

-61-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Дополнительно: OSPF (Open Shortest Path First) — это протокол динамической маршрути- зации, который используется для передачи данных в IP-сетях.

OSPF является одним из наиболее распространенных протоколов маршру- тизации в корпоративных сетях благодаря своей эффективности, надежности и адаптивности к изменяющимся условиям.

Вот несколько ключевых преимуществ OSPF:

• быстрая сходимость: OSPF быстро адаптируется к изменениям в сети, что позволяет ему быстро находить новые маршруты и обеспечивать высокую доступность;

• поддержка больших сетей: OSPF эффективно работает в крупных сетях, поддерживая иерархическую структуру с использованием областей (areas), что позволяет оптимизировать процесс маршрутизации и уменьшить нагрузку на маршрутизаторы;

• адаптивность к изменениям: OSPF использует алгоритмы SPF (Shortest Path First), которые позволяют ему находить кратчайший путь к каждой цели, учитывая текущие условия в сети;

• поддержка многоадресной рассылки: OSPF может эффективно исполь- зовать многоадресную рассылку для обновления маршрутов, что уменьшает количество дублирующего трафика;

• поддержка аутентификации: OSPF обеспечивает возможность настройки аутентификации, что повышает уровень безопасности при обмене маршрутной информацией между маршрутизаторами;

• интеграция с IPv6: OSPFv3 поддерживает маршрутизацию для IPv6, что делает его актуальным в современных сетевых инфраструктурах;

• управляемый трафик: OSPF имеет механизмы, позволяющие управлять маршрутным трафиком и обеспечивать балансировку нагрузки;

• гибкость: позволяет настраивать различные параметры, такие как при- оритеты интерфейсов и стоимости маршрутов, что делает его очень гибким инструментом для администраторов сетей.

Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Компьютерные сети и далее на других курсах.

Настройка динамической трансляции адресов

Подробное описание пункта задания Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ- RTR и BR-RTR:

• настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторо- ну ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

-62-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Как делать? Определить «внутренний интерфейс NAT» (inside) и «внешний интер- фейс NAT» (outside) можно в режиме конфигурирования интерфейса:

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА> ip nat <inside | outside>

Определить пул адресов для дальнейшего использования данного пула в правилах трансляции можно из режима администрирования (conf t) при помощи команды:

ip nat pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОН- ЧАНИЯ_ДИАПАЗОНА>

Создать правило динамической трансляции адресов можно из режима ад- министрирования (conf t) при помощи команды:

ip nat source dynamic inside-to-outside pool <ИМЯ_ПУЛА> overload interface <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#interface isp hq-rtr(config-if)#ip nat outside hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#interface vl100 hq-rtr(config-if)#ip nat inside hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#interface vl200 hq-rtr(config-if)#ip nat inside hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#interface vl999 hq-rtr(config-if)#ip nat inside hq-rtr(config-if)#exit hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN100 192.168.100.1-192.168.100.30 hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN200 192.168.200.1-192.168.200.254 hq-rtr(config)#ip nat pool VLAN999 192.168.99.1-192.168.99.6 hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN100 overload interface isp hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN200 overload interface isp hq-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool VLAN999 overload interface isp hq-rtr(config)#write memory

-63-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

br-rtr(config)#interface isp br-rtr(config-if)#ip nat outside br-rtr(config-if)#exit br-rtr(config)#interface int1 br-rtr(config-if)#ip nat inside br-rtr(config-if)#exit br-rtr(config)#ip nat pool BR-Net 192.168.0.1-192.168.0.14 br-rtr(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR-Net overload interface isp br-rtr(config)#exit br-rtr#write memory

Как проверить? Средствами утилиты ping c HQ-SRV попытаться проверить связность с ISP:

После чего на HQ-RTR из привилегированного режима просмотреть таб- лицу NAT при помощи команды:

show ip nat translations

Где выполнять? На виртуальных машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

-64-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Дополнительно: NAT (Network Address Translation) — это технология, используемая для пре- образования частных IP-адресов в публичные и обратно. Вот несколько клю- чевых преимуществ NAT:

• экономия IP-адресов: NAT позволяет многим устройствам в частной сети использовать один публичный IP-адрес, что экономит ресурсы адресного про- странства;

• улучшение безопасности: NAT скрывает внутреннюю структуру сети, что делает ее менее уязвимой к внешним атакам. Внешние устройства не могут напрямую обращаться к внутренним адресам;

• гибкость и управляемость: позволяет легко управлять внутренними IP- адресами, изменяя их без необходимости в переадресации или изменении пу- бличного адреса;

• поддержка различных протоколов: NAT может работать с различными протоколами и типами трафика, обеспечивая совместимость.

Таким образом, NAT является полезным инструментом для управления адре- сами, улучшения безопасности и оптимизации использования IP-ресурсов в сети.

Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее.

Настройка протокола динамической конфигурации хостов

Подробное описание пункта задания Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сто- рону HQ-CLI:

• настройте нужную подсеть;

• в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR;

• клиентом является машина HQ-CLI;

• исключите из выдачи адрес маршрутизатора;

• адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR;

• адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV;

• DNS-суффикс — au-team.irpo;

• сведения о настройке протокола занесите в отчет. Как делать? Создать пул с произвольным именем и указать диапазон раздаваемых IP- адресов можно из режима администрирования (conf t) при помощи следу- ющей команды:

ip pool <ИМЯ_ПУЛА> <IP-АДРЕС_НАЧАЛА_ДИАПАЗОНА>-<IP-АДРЕС_ОКОНЧАНИЯ_ ДИАПАЗОНА>

-65-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Для настройки DHCP-сервера необходимо из режима администрирования (conf t) перейти в режим конфигурирования dhcp-сервера, присвоив ему про- извольный номер в системе маршрутизатора, для этого используется команда:

dhcp-server <No>

Далее в режиме конфигурирования dhcp-сервера необходимо привязать созданный ранее пул раздаваемых адресов с указанием номера dhcp-сервера в системе маршрутизатора, сделать это можно при помощи команды:

pool <ИМЯ_ПУЛА> <No>

В результате чего можно из режима настройки конкретного пула dhcp за- давать все необходимые параметры, например:

mask <СЕТЕВАЯ_МАСКА> gateway <IP-АДРЕС_ШЛЮЗА> dns <IP-АДРЕС_DNS-СЕРВЕРА>

domain-name <DNS-СУФФИКС>

После настройки сервера необходимо указать на каком интерфейсе мар- шрутизатор будет принимать пакеты DHCP Discover и отвечать на них пред- ложением с IP-настройками, сделать это можно из режима конфигурирования определенного интерфейса при помощи следующей команды:

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

dhcp-server <No>

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

hq-rtr(config)#ip pool VLAN200 192.168.200.2-192.168.200.254 hq-rtr(config)#dhcp-server 1 hq-rtr(config-dhcp-server)#pool VLAN200 1 hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#mask 24 hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#gateway 192.168.200.1 hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#dns 192.168.100.2 hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#domain-name au-team.irpo hq-rtr(config-dhcp-server-pool)#exit hq-rtr(config-dhcp-server)#exit hq-rtr(config)#interface vl200

-66-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

hq-rtr(config-if)#dhcp-server 1 hq-rtr(config-if)#exit

hq-rtr(config)#write memory

Как проверить? Из привилегированного режима можно проверить информацию о создан- ном DHCP-пуле, используя команду:

show running-config dhcp-server 1

На виртуальной машине HQ-CLI должен быть получен IP-адрес и все не- обходимые сетевые параметры автоматически:

-67-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Также на DHCP-сервере можно просмотреть информацию о клиентах (вы- данных адресах) на определенном интерфейсе, для этого используется команда из привилегированного режима:

show dhcp-server clients <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

Где выполнять? На виртуальной машине: HQ-RTR. Дополнительно: DHCP (Dynamic Host Con guration Protocol) — это протокол, который авто- матизирует процесс назначения IP-адресов и других параметров конфигура- ции сетевых устройств. Вот несколько основных преимуществ DHCP:

• автоматизация: упрощает управление сетью, автоматически назначая IP-адреса и настройки (например, шлюз, DNS) устройства при подключении к сети;

-68-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

• снижение ошибок: минимизирует вероятность ошибок, связанных с руч- ной конфигурацией адресов, таких как дублирование IP-адресов;

• централизованное управление: позволяет администраторам управлять настройками сети из одного места, упрощая внесение изменений;

• гибкость: поддерживает динамическое (временное) и статическое (по- стоянное) назначение IP-адресов, а также резервирование адресов для опре- деленных устройств;

• оптимизация использования ресурсов: эффективно распределяет адресное пространство, освобождая IP-адреса, которые не используются. DHCP значительно упрощает администрирование сетей и улучшает их управ- ляемость.

Краткая справка: – документация по EcoRouterOS (Wiki) (https://docs.ecorouter.ru/). Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее.

Настройка инфраструктуры разрешения доменных имен

Подробное описание пункта задания Настройте инфраструктуру разрешения доменных имен для офисов HQ и BR:• основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;

• сервер должен обеспечивать разрешение имен в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с табл. 1.3;

• в качестве DNS-сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS-сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие).

Устройство Запись Тип

HQ-RTR hq-rtr.au-team.irpo A,PTR

BR-RTR br-rtr.au-team.irpo A

HQ-SRV hq-srv.au-team.irpo A,PTR

HQ-CLI hq-cli.au-team.irpo A,PTR

BR-SRV br-srv.au-team.irpo A

ISP (интерфейс, направленный в сторону HQ-RTR) docker.au-team.irpo A

ISP (интерфейс, направленный в сторону BR-RTR) web.au-team.irpo A

-69-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Как делать? Для установки и дальнейшей настройки DNS-сервера необходимо выпол- нить установку пакета BIND, сделать это можно при помощи команды:

apt-get update && apt-get install bind bind-utils -y

Далее выполняется редактирование конфигурационного файла /var/lib/ bind/etc/options.conf согласно скриншоту, используя текстовый редак- тор vim:

На фото выделены следующие элементы конфигурационного файла:

• listen-on — этот параметр определяет адреса и порты, на которых DNS- сервер будет слушать запросы;

• в параметре forwarders указываются сервера, куда будут перенаправ- ляться запросы, на которые нет информации в локальной зоне;

• allow-query — IP-адреса и подсети, от которых будут обрабатываться запросы.

Далее необходимо добавить зоны прямого и обратного просмотра в конец файла (но не заменить) /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf, используя тек- стовый редактор vim:

-70-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Необходимо перейти в директорию /var/lib/bind/etc/zone и путем копирования создать файлы зон:

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/au-team.irpo cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/ 100.168.192.in-addr.arpa

cp /var/lib/bind/etc/zone/empty /var/lib/bind/etc/zone/ 200.168.192.in-addr.arpa

Необходимо сконфигурировать файл au-team.irpo, который является прямой зоной, следующим образом:

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 100.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

-71-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 200.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

Для DNS-сервиса важно обеспечить непрерывный аптайм, не допуская даже минутных простоев. Если вы попытаетесь перезапустить systemd-юнит обычной командой systemctl, а в конфигурации будут ошибки, то BIND не за- пустится. Чтобы избежать столь неприятных последствий, надо правильно на- строить утилиту rndc, которая позволяет обойти эти сложности.

После того, как конфигурация зон была завершена, для корректной работы службы bind необходимо выполнить команду:

rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key

Затем выполнить команду:

sed -i ‘6,$d’ /etc/bind/rndc.key

Перед запуском службы остается поменять группу у файлов зон, которые были созданы ранее, на named, а также проверить конфигурационные файлы и файлы зон командами named-checkconf и named-checkconf -z соответ- ственно:

chown -R root:named /var/lib/bind/etc/zone/*

-72-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

После этого можно запустить службу bind командой systemctl enable --now bind.service. Проверить статус службы можно при помощи команды systemctl status bind:

Как проверить? Проверить доступ в сеть Интернет средствами утилиты ping, учитывая, что в качестве DNS-сервера используется HQ-SRV:

Используя утилиту host или nslookup, проверить записи типа A, PTR и CNAME:

-73-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Где выполнять? На виртуальной машине: HQ-SRV. Дополнительно: DNS (Domain Name System) — это система, которая переводит доменные имена, понятные человеку, в IP-адреса, которые понимают компьютеры. Вот несколько ключевых моментов, которые делают DNS замечательным:

• удобство использования: позволяет пользователям обращаться к сайтам по запоминающимся именам (например, www.example.com) вместо сложных числовых IP-адресов;

• иерархическая структура: DNS имеет иерархическую архитектуру, что позволяет распределять управление доменными именами и облегчает мас- штабирование;

• кэширование: DNS-серверы кэшируют результаты запросов, что ускоряет доступ к часто запрашиваемым доменным именам и снижает нагрузку на сеть;

• распределенность: DNS работает на основе распределенной базы дан- ных, что делает его устойчивым к сбоям и атакам;

• поддержка различных записей: DNS поддерживает различные типы за- писей (A, AAAA, CNAME, MX и др.), что позволяет управлять не только адреса- ми, но и другими аспектами сетевой инфраструктуры.

BIND (Berkeley Internet Name Domain) — это одна из самых популярных реализаций DNS-сервера. Вот несколько его особенностей:

• широкое распространение: BIND является стандартом де-факто для DNS- серверов в Unix-подобных системах и используется многими Интернет-про- вайдерами и организациями;

• гибкость и настраиваемость: BIND предлагает множество опций для настройки, включая поддержку различных типов записей и возможность на- стройки зон;

• поддержка безопасности: BIND поддерживает расширенные функции безопасности, такие как DNSSEC (DNS Security Extensions), что позволяет за- щитить данные DNS от подделки.

Таким образом, DNS и его реализация BIND играют ключевую роль в функ- ционировании Интернета, обеспечивая удобный и надежный способ разреше- ния доменных имен.

Краткая справка: – служба DNS (Bind) (https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.4/html-single/ master/alt-docs-master/ch06s13.html);

– безграничный DNS (https://www.altlinux.org/Безграничный_DNS).

-74-

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее. 3 курс: – Организация, принципы построения и функционирования компьютер- ных сетей.

Настройка часового пояса

Подробное описание пункта задания Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуаль- ного коммутатора в случае его использования) согласно месту проведения эк- замена.

Как делать? На устройствах с ОС «Альт» необходимо выполнить следующую команду:

timedatectl set-timezone <ЧАСОВАЯ_ЗОНА>

Например:

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

На устройствах с ОС «EcoRouterOS» необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

ntp timezone utc+<ЦИФРА>

Например:

ntp timezone utc+3

Как проверить? На устройствах с ОС «Альт» воспользоваться утилитой timedatectl:

-75-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

На устройствах с ОС «EcoRouterOS» воспользоваться командой из приви- легированного режима:

show ntp timezone

Где выполнять? На всех машинах. Дополнительно: Настройка временной зоны (timezone) важна по нескольким причинам:

• корректное отображение времени: правильная настройка временной зоны обеспечивает отображение актуального времени для пользователей и систем, что особенно важно для приложений, работающих с временными метками;

• синхронизация событий: временные зоны помогают синхронизировать события и действия, происходящие в разных регионах, что критично для рас- пределенных систем и приложений;

• логирование: правильная временная зона в логах позволяет точно от- слеживать и анализировать события, что упрощает диагностику и устранение проблем;

• планирование задач: многие системы используют время для планиро- вания задач (например, cron в Linux). Неправильная временная зона может привести к выполнению задач в нежелательное время;

• соответствие законодательству: в некоторых странах существуют зако- ны, касающиеся времени работы и отчетности, поэтому правильная настройка временной зоны помогает соблюдать эти требования.

В целом настройка временной зоны способствует улучшению работы сис- тем и приложений, обеспечивая точность и согласованность во времени, а в не- которых задачах это критически важно.

Краткая справка: – синхронизация времени (https://www.altlinux.org/Синхронизация_времени#Пакет_systemd- timesyncd).

Где изучается? 2 курс: – Операционные системы и среды; – Компьютерные сети и далее.

-76-

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Модуль 2 Организация сетевого администрирования Вид аттестации/уровень ДЭ ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)

Задание: Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно- коммуникационной системы согласно предложенной топологии (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Топология сети

Для модуля 2 используется отдельный стенд. В стенде преднастроены:

• IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию;

• сетевая трансляция адресов;

• IP-туннель;

• динамическая маршрутизация;

• созданы пользователи sshuser на серверах и net_admin на маршрути- заторах;

-77-

КОД 09.02.06-1-2026 СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

• порты ssh на серверах;

• DHCP-сервер;

• DNS-сервер;

• сервер HQ-SRV имеет два дополнительных накопителя размером 1 ГБ. Задание Модуля 2 содержит развертывание доменной инфраструктуры, внедрение и настройку ansible как инфраструктуры на основе открытых клю- чей, установку и настройку отказоустойчивого дискового массива, установку и настройку файловых служб, службы сетевого времени, настройки веб-серве- ров, установку приложения.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует за- носить записи в отчет о своих действиях, когда это требуется в задании. Отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места и задать имя файла без учета расширения — ФамилияУчастникаМодуль2.

Таблица 2.1

Имя виртуальной машины

Оперативная память

Центральный процессор, ядер

Накопитель Операционная

система

ISP 1 ГБ 1 ядро 5 ГБ

Дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

HQ-RTR

ОС «EcoRouterOS», в случае невозможности использования EcoRouter — дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

BR-RTR

4 ГБ в случае использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

4 ядра в случае использования EcoRouter 1 ядро в случае использования дистрибутива Linux

10 ГБ

4 ГБ в случае ОС использования EcoRouter 1 ГБ в случае использования дистрибутива Linux

4 ядра в случае использования EcoRouter ядро ГБ в случае использования дистрибутива Linux

«EcoRouterOS», в случае невозможности

10 ГБ

использования EcoRouter — дистрибутив ОС JeOS/Linux или аналог

HQ-SRV 2 ГБ 1 ядро 10 ГБ ОС «Альт Сервер»

или аналог

BR-SRV 2 ГБ 1 ядро 10 ГБ ОС «Альт Сервер»

или аналог

ОС «Альт Рабочая HQ-CLI 2 ГБ 2 ядра 20 ГБ

станция» или аналог

-78-

Модуль 2. Организация сетевого администрирования

Имя виртуальной машины

Окончание табл. 2.1

Оперативная память

Центральный процессор, ядер

Накопитель Операционная

система

Итого

15 (9 в случае использования ОС «Альт» или аналога)

13 (7 в случае использования ОС «Альт» или аналога)

60 ГБ –

1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV:

• имя домена au-team.irpo;

• введите в созданный домен машину HQ-CLI;

• создайте 5 пользователей для офиса HQ: имена пользователей формата hquserNo (например: hquser1, hquser2 и т.д.);

• создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей;

• убедитесь, что пользователи группы hq имеют право аутентифициро- ваться на HQ-CLI;

• пользователи группы hq должны иметь возможность повышать приви- легии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV:

• при помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков раз- мером 1 ГБ сконфигурируйте дисковый массив уровня 0;

• имя устройства — md0, при необходимости конфигурация массива раз- мещается в файле /etc/mdadm.conf;

• создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;

• обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid. 3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV:

• в качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI;

• на HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;

• основные параметры сервера отметьте в отчете. 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршру- тизаторе ISP:

• вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP — на выбор участника;

• стратум сервера — 5;

• в качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV. 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

• сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ- CLI, HQ-RTR и BR-RTR;

-79-